无线通信技术期末项目 PRD

基于 AI 辅助编程的无线通信文件传输基带仿真系统

适用课程：无线通信技术 / 无线通信基础    考核性质：替代闭卷期末考试

# 1. 项目背景

本课程期末考核采用项目形式替代传统闭卷考试。学生需要在教师提供的 PRD 和部分公开测试案例基础上，使用 AI 辅助编程完成一个可运行的无线通信基带仿真系统。系统需要将教师给定的 Test.txt 文档作为业务载荷，经过发送端、无线信道和接收端处理后，在接收端恢复为 received.txt。

本项目重点考查学生对无线通信系统链路的整体理解、模块化设计能力、测试驱动开发意识、AI 辅助编程能力，以及对通信原理、关键参数、代码逻辑和实验结果的解释能力。

# 2. 项目目标

实现一个端到端无线通信基带仿真系统，完成 Test.txt 到 received.txt 的可靠传输。

理解并实现源编码、扰码或加密、信道编码、QPSK 调制、无线信道、同步、解调、译码和文件恢复流程。

基于公开测试案例生成和修订设计文档，完成 mock 测试并据此调整方案。

生成性能指标和可视化结果，包括误比特率、帧错误率、文本恢复率、星座图和同步相关峰值图等。

规范记录 AI 辅助编程过程，并能解释每个模块的通信原理、关键参数、代码逻辑和实验结果。

# 3. 统一系统流程

所有学生必须实现同一条固定系统链路，模块顺序如下：

Test.txt -> Source Encode -> Encrypt/Scramble -> Channel Encode -> Frame Build -> QPSK Modulate -> Channel -> Synchronization -> QPSK Demodulate -> Channel Decode -> Decrypt/Descramble -> Source Decode -> received.txt -> Metrics/Plots

其中 QPSK 为基础必做调制方式。BPSK 和 16-QAM 可作为对比实验或扩展模块，不替代 QPSK 基础要求。

# 4. 输入与输出要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 输入文件 | 教师提供 Test.txt，内容为约 300 字的课程描述，编码格式为 UTF-8。 |
| 输出文件 | 系统必须生成 results/received.txt。 |
| 一致性检查 | 系统必须比较 Test.txt 与 received.txt，并输出比特错误率、字符恢复率或文本一致性结果。 |
| 复现实验 | 系统必须支持固定随机种子，以便教师公开测试和隐藏测试复现。 |
| 命令行运行 | 必须支持： python main.py --input Test.txt --output results/received.txt --snr 12 --seed 2026 --mod qpsk --channel awgn |

# 5. 功能需求

源编码模块必须将 UTF-8 文本转换为比特流，并能从比特流恢复文本。

扰码或加密模块必须对发送比特进行可逆处理，可采用 XOR、PN 序列扰码或简单流密码。

信道编码模块必须提供基本抗噪能力，可选择重复码、汉明码、卷积码等课程相关方案。

帧结构模块必须至少包含前导序列、长度字段、载荷字段和校验字段。

调制模块基础必做 QPSK，必须说明星座映射、归一化方式和比特到符号的关系。

信道模块基础必做 AWGN 信道，必须支持可配置 SNR；Rayleigh/Rician 衰落可作为扩展。

同步模块必须利用前导序列等方法检测帧起点，不能假设接收端天然知道起点。

接收端必须完成同步、解调、信道译码、解扰或解密、源解码和文件恢复。

系统必须输出 metrics.json 或等价文本结果，记录 SNR、BER、FER、文本一致率、随机种子和关键参数。

系统必须至少生成两类可视化图表：QPSK 星座图、BER-SNR 曲线、同步相关峰值图三者中至少两项。

# 6. 模块边界与可选设计空间

| 模块 | 固定要求 | 允许选择或扩展 |
| --- | --- | --- |
| 源编码 | UTF-8 文本与比特流互转 | 可自行设计补零、长度记录、异常字符处理策略 |
| 扰码/加密 | 必须可逆 | XOR、PN 序列扰码、简单流密码 |
| 信道编码 | 必须实现一种编码 | 重复码、汉明码、卷积码、简化 LDPC |
| 帧结构 | 必须含前导、长度、载荷、校验 | 字段长度、CRC/checksum 方案可自选 |
| 调制 | 基础必做 QPSK | BPSK、16-QAM 作为对比或提高项 |
| 信道 | AWGN 必做 | Rayleigh、Rician、多径信道作为提高项 |
| 同步 | 必须检测帧起点 | 前导相关、匹配滤波、能量检测辅助 |
| 均衡 | 基础系统可不做 | ZF、MMSE 作为提高项 |
| OFDM/分集/多址 | 基础系统可不做 | 作为挑战模块或加分模块 |

## 6.1 基础系统统一验收口径

为保证教师能够统一运行测试集和验证集，基础系统必须采用以下统一口径：

| 项目 | 统一要求 |
| --- | --- |
| QPSK 映射 | 基础系统必须采用 Gray 编码 QPSK： 00 -> (1+j)/sqrt(2) 01 -> (-1+j)/sqrt(2) 11 -> (-1-j)/sqrt(2) 10 -> (1-j)/sqrt(2) |
| SNR 定义 | 基础系统中 SNR 定义为接收端调制符号平均功率与复高斯噪声平均功率之比，单位 dB；若使用 Eb/N0，必须在 DESIGN.md 和 metrics.json 中说明换算关系。 |
| length 字段 | length 字段必须表示源编码后、扰码前的原始 payload bit 数，接收端应使用该长度去除 padding 并恢复 UTF-8 文本。 |
| QPSK padding | 若进入 QPSK 调制的 bit 数不是 2 的整数倍，系统必须在帧尾补 0，并在接收端根据 length 字段去除 padding。 |
| 校验字段 | 校验字段至少覆盖原始 payload bytes 或原始 payload bitstream。接收端必须在 metrics.json 中记录 checksum_pass 或 crc_pass。 |
| 同步偏移 | 基础系统应能处理 0 到 128 个 QPSK 符号的随机前置偏移。在 SNR >= 12 dB 的 AWGN 信道下，帧起点检测误差应不超过 1 个符号。 |
| 公开基础通过条件 | SNR >= 12 dB、AWGN、固定 seed 条件下，received.txt 必须与 Test.txt 完全一致。 |
| 低 SNR 行为 | 较低 SNR 条件下不强制完全一致，但系统不得崩溃，必须输出 BER、FER、text_match_rate 和失败原因或校验失败标记。 |

## 6.2 metrics.json 最低字段

系统必须生成 results/metrics.json，且至少包含以下字段：

{
  "snr_db": 12,
  "seed": 2026,
  "modulation": "qpsk",
  "channel": "awgn",
  "payload_bits": 2400,
  "ber": 0.0,
  "fer": 0.0,
  "text_match_rate": 1.0,
  "checksum_pass": true,
  "sync_start_index": 25
}

# 7. 分级要求

| 等级 | 得分上限 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| Level 1 基础必做 | 70 | 跑通端到端系统；实现 QPSK、AWGN、帧同步、信道编码、文件恢复；输出基本性能指标。 |
| Level 2 完整系统 | 85 | 在 Level 1 基础上增加扰码或加密、BER-SNR 曲线、星座图、同步峰值图、mock 测试报告和设计修订记录。 |
| Level 3 提高模块 | 100 | 任选 Rayleigh 信道、均衡、OFDM、分集、卷积码 Viterbi、自适应调制、图形化界面等高级模块。 |

# 8. 工程流程要求

学生不得直接跳到最终代码生成，必须按以下工程流程完成项目：

阅读教师 PRD，生成 DESIGN.md，说明系统架构、模块接口、算法选择、关键参数和预期风险。

阅读教师公开的 20% 测试案例，生成 TEST_PLAN.md。

进行 mock 测试，验证设计文档中的接口、帧结构、同步流程和端到端流程是否可行。

根据 mock 测试结果修订 DESIGN.md，并在 MOCK_TEST_REPORT.md 中说明发现的问题和调整内容。

在设计文档稳定后，使用 AI 辅助生成和完善系统代码。

运行公开测试、自测和端到端实验，输出 received.txt、metrics.json 和图表。

提交 AI_LOG.md，记录关键 prompt、AI 生成内容、人工修改内容和调试过程。

# 9. 教师公开测试案例边界

教师将提供测试集作为公开测试案例，用于帮助学生理解需求、验证设计和调整实现。测试集建议覆盖基础正确性，不覆盖全部鲁棒性：

Test.txt 能正确读入并转换为 bitstream。

bitstream 能恢复为原 UTF-8 文本。

帧结构能正确封装和解析。

QPSK 在无噪声或低噪声 AWGN 条件下能恢复文本。

AWGN 信道在固定随机种子下输出可复现。

同步模块能检测简单前导偏移。

端到端运行能生成 received.txt、metrics.json 和至少两张图表。

公开测试不覆盖全部隐藏场景。学生不得针对公开测试硬编码输入、输出或中间结果。

# 10. 验证集与最终验收要求

教师保留验证集作为隐藏测试案例，用于最终验收。验证集可包括：

不同内容的中文 UTF-8 文本。

不同长度的输入文本。

不同 SNR 和固定随机种子。

随机帧起点偏移。

较高噪声下的恢复率门限。

不同调制对比或扩展模块检查。

异常输入、缺失文件、参数错误等鲁棒性检查。

检测是否存在硬编码公开测试样例的行为。

建议测试集约占总案例的 20%，用于学生调试和设计修订；验证集约占总案例的 80%，用于教师最终评分。

## 10.1 统一自动验收入口

基础系统必须支持以下统一命令行入口：

python main.py --input Test.txt --output results/received.txt --snr 12 --seed 2026 --mod qpsk --channel awgn

测试集基础用例通过条件：

程序正常退出。

生成 results/received.txt。

生成 results/metrics.json。

在 SNR >= 12 dB、AWGN、seed 固定条件下，received.txt 与 Test.txt 完全一致。

metrics.json 至少包含 snr_db、seed、modulation、channel、payload_bits、ber、fer、text_match_rate、checksum_pass、sync_start_index。

至少生成 constellation.png、ber_curve.png、sync_peak.png 中两项。

# 11. 学生提交物

学生最终提交的项目目录建议如下：

wireless-final-project/
  PRD.md
  DESIGN.md
  TEST_PLAN.md
  MOCK_TEST_REPORT.md
  AI_LOG.md
  Test.txt
  main.py
  src/
  tests/
  results/
    received.txt
    metrics.json
    constellation.png
    ber_curve.png
    sync_peak.png

# 12. AI 使用要求

允许并鼓励使用 AI 辅助编程、生成设计草稿、生成测试代码、调试错误和解释结果。

建议使用 Claude Code 或 Codex 作为主要 AI 编程环境，并加装或启用 Superpowers skills，用于需求澄清、设计文档、测试驱动开发、系统调试和完成前验证。

学生应优先让 AI 按 PRD -> DESIGN.md -> TEST_PLAN.md -> MOCK_TEST_REPORT.md -> 代码实现 -> 测试验证 的工程流程工作，而不是直接生成最终代码。

学生必须保留 AI_LOG.md，记录关键 prompt、AI 生成内容、人工修改内容、测试失败修复过程和最终采纳理由。

学生必须能够解释每个模块的通信原理、关键参数、代码逻辑和实验结果。

不能解释者，即使程序运行成功，也不得获得对应模块满分。

禁止提交本人无法解释的代码，禁止抄袭他人项目，禁止硬编码教师公开测试输入输出。

# 13. 评分标准

| 评分项 | 分值 | 评价重点 |
| --- | --- | --- |
| 需求理解与设计文档 | 20 | 设计完整性、通信原理正确性、接口清晰度、参数合理性 |
| mock 测试与设计修正 | 15 | 是否先验证设计、是否发现问题、是否根据测试反馈修订 |
| 系统代码实现 | 25 | 端到端链路、模块化结构、QPSK/AWGN/同步/编码译码实现质量 |
| 公开与隐藏测试通过情况 | 20 | received.txt 恢复、BER/FER、鲁棒性、无硬编码行为 |
| 实验分析报告 | 10 | 星座图、BER 曲线、同步图、结果解释和失败分析 |
| AI 使用记录与答辩 | 10 | AI_LOG 完整性、代码理解、现场解释能力、学术诚信 |

# 14. 答辩与解释要求

教师可通过现场演示或口头答辩确认学生是否真正理解系统。建议问题包括：

为什么基础系统选择 QPSK？QPSK 的星座映射和归一化方式是什么？

你的帧结构如何支持同步、长度识别和错误检测？

信道编码解决了什么问题？编码率和纠错能力如何影响传输效率？

SNR 降低时，系统中哪个模块最先出现问题？如何定位？

如果 received.txt 出现乱码，你的排查顺序是什么？

mock 测试发现了哪些设计缺陷？你如何修改设计？

AI 生成的代码中你保留、修改或拒绝了哪些内容？为什么？

# 15. 学术诚信与限制

项目原则上个人完成；如课程另行允许小组完成，必须提交明确分工和个人答辩记录。

禁止复制他人完整项目或共享最终代码。

禁止绕过通信链路直接复制 Test.txt 到 received.txt。

禁止针对公开测试案例硬编码输出。

教师可通过隐藏测试、代码检查、运行日志和答辩综合判断项目真实性。

本 PRD 为期末项目最低需求边界，教师可根据教学进度补充公开测试案例和隐藏验收标准。